RL,MicroDuck,MuJoCo

Weike Liu

- 目录

1	安装mujoco

2	第一个Hello World

3	看一些真家伙

4	MuJoCo是什么？

5	做一个机械臂

5.1	第一步：定义机器人模型（MJCF/XML 文件）

5.2	第二步：参数配置文件（YAML）

5.3	第三步：主 Python 程序（完整开发流程）

5.3.1	导入依赖与初始化

5.3.2	加载 YAML 配置（`load_config` 函数）

5.3.3	加载 MuJoCo 模型

5.3.4	进入仿真主循环（带被动查看器）

5.3.5	主循环内部（`while viewer.is_running()`）

5.3.6	退出循环与结束

5.3.7	补充说明

5.4	第四步：如何运行与效果验证

6	回到小鸭子

6.1	MicroDuck主仓库

6.1.1	整体结构

6.1.2	MicroDuck机器人控制的核心robotd

6.1.2.1	robotd的执行流程

6.1.2.2	第一部分：robotd 主流程

6.1.2.2.1	第一块：参数和配置

6.1.2.2.2	第二块：robotd init 是一条特殊路径

6.1.2.2.3	第三块：抢占 robotd 的 Unix socket

6.1.2.2.4	第四块：创建 RobotState

6.1.2.2.5	第五块：创建 Intents

6.1.2.2.6	第六块：创建 poweroff 回调

6.1.2.2.7	第七块：启动 control thread

6.1.2.2.8	第八块：主线程启动 IPC server

6.1.2.2.9	IPC server 本身怎么走？

6.1.2.2.10	IPC handler 做什么？

6.1.2.2.11	主线程什么时候退出？

6.1.2.3	第二条主线：50 Hz Control Loop

6.1.2.3.1	Control Loop 初始化阶段

6.1.2.3.2	第一块：确定当前 policy

6.1.2.3.3	第二块：创建 Safety

6.1.2.3.4	第三块：读取启动姿态

6.1.2.3.5	第四块：创建 Controller

6.1.2.3.6	第五块：建立 50 Hz ticker

6.1.2.3.7	进入while

6.1.2.3.8	Tick 第 1 块：等待周期

6.1.2.3.9	Tick 第 2 块：读取传感器

6.1.2.3.10	Tick 第 3 块：Coast

6.1.2.3.11	Tick 第 4 块：更新 IMU / odometry / fall 状态

6.1.2.3.12	Tick 第 5 块：读取 Intent Snapshot

6.1.2.3.13	Tick 第 6 块：Safety Gate

6.1.2.3.14	Tick 第 7 块：处理一次性 power request

6.1.2.3.15	Tick 第 8 块：处理 Skill / Sit / Ground Pick

6.1.2.3.16	Tick 第 9 块：处理声音

6.1.2.3.17	Tick 第 10 块：处理 Mode Switch / Policy Reload

6.1.2.3.18	Tick 第 11 块：Shutdown / Battery Shutdown

6.1.2.3.19	Tick 第 12 块：Limp-Fall

6.1.2.3.20	Tick 第 13 块：决定是否进入 driving

6.1.2.3.21	Tick 第 14 块：处理 driving 开始 / 停止

6.1.2.3.22	Tick 第 15 块：电池电压补偿

6.1.2.3.23	Tick 第 16 块：生成 Joint Targets

6.1.2.3.24	Tick 第 17 块：Controller.step()

6.1.2.3.25	Tick 第 18 块：Theremin / Chorale / Mouth

6.1.2.3.26	Tick 第 19 块：最终进入 Safety

6.1.2.3.27	Tick 第 20 块：发布 RobotState

6.1.2.3.28	Tick 第 21 块：记录 loop health

6.1.2.4	robotd的一些主要设计要点

6.2	robotd中关于ONNX的模型声明、例化、调用

6.2.1	定义：定义一个 ONNX 模型对象

6.2.2	创建：把 `.onnx` 文件加载成 `Session`

6.2.3	`robotd` 创建它

6.2.4	执行：调用 ONNX

6.2.5	`robotd` 是怎么调用它的？

6.2.6	三个动作总结

6.3	从 ONNX 文件到程序输出：完整流程

6.3.1	先理解：ONNX 文件本身是什么

6.3.2	完整过程（四步）

7	MicroDuck的训练

8	浏览器仿真工具（可视化理解架构运行）

9	官方文档与特性说明（补充架构设计理念）

10	RL算法

安装mujoco

在 Windows 11 上，MuJoCo 早已是纯 Python 包，不需要申请许可证或配置复杂环境变量。

打开命令提示符(cmd)或 PowerShell。

执行安装命令bash：pip install mujoco

这个命令会自动装好核心库和渲染依赖。

安装后可用 python -c "import mujoco; print(mujoco.__version__)"验证。

第一个Hello World

HelloWorld.py

运行：python HelloWorld.py，立即出现：

看一些真家伙

安装yaml、torch等等。

Pip install pyyaml

Pip install torch

git clone https://github.com/limxdynamics/humanoid-description.git

进入目录，然后：

python -m mujoco.viewer --mjcf=HU_D04_description/xml/HU_D04_01.xml

此外，还有宇树机器人：git clone https://github.com/yueruyin/robot-unitree-g1.git

MuJoCo是什么？

MuJoCo 的核心是一个用C语言写成的物理引擎库，Python 只是其中最流行、最方便的一种调用方式。

具体来说，你有以下 4种使用途径：

- Python 接口（最常用的）：通过 pip install mujoco 安装。这是官方维护的 Python 绑定，把 C 库包装成了 Python 模块。你现在运行脚本、查看模型用的都是这种方式。

- C/C++ 原生调用：如果你是做机器人底层开发或嵌入式的，可以直接下载 MuJoCo 的C库（.dll/.so/.dylib），在 C/C++ 代码里直接调用它的物理计算函数。

- 命令行工具：安装 Python 包后，会自动附带命令行工具。比如你之前用过的 python -m mujoco.viewer --mjcf=xxx.xml，本质上是调用了内置的可视化程序。

- 其他语言的绑定：社区还提供了 Julia（MuJoCo.jl）、Rust（mujoco-rs）甚至 MATLAB 的接口，覆盖了大部分主流编程语言。

总结：Python 是入门和做强化学习（RL）的首选，但 MuJoCo 本身非常“通用”，不绑定任何语言。

1. 核心定位：库（Library）vs.平台（Platform）

MuJoCo 是“库”：它就像 OpenCV（计算机视觉库）或 FFmpeg（音视频库）。它是一套底层计算工具，没有“主界面”。你的代码是“总司令”，调用它的 API 来计算物理、接触力、关节角度，然后你把计算结果用别的工具画出来。它完全围绕代码工作。

Isaac Sim 是“平台/应用”：它就像 Unity 或 Unreal 引擎。它是一个巨大的图形化集成环境。你绝大部分时间在 GUI 里拖拽模型、搭建场景、设置光源，点按钮运行仿真。代码（Python）只是用来辅助 GUI 操作或编写复杂逻辑的“插件”。

2. 关于 GUI 的“陷阱”（很多人误解的地方）

你可能会问：“可是我用 python -m mujoco.viewer 不是也弹出一个窗口（GUI）了吗？”

注意区分：MuJoCo 自带的这个窗口，本质上是一个“调试监视器”，而不是“开发平台”。

Isaac Sim的GUI：你是在它里面工作（建场景、改物理参数、看渲染效果）。

MuJoCo 的 viewer：你只是把它当显示器（用来看看机器人到底跑得怎么样，腿有没有抖，有没有摔倒）。一旦你关掉这个 viewer，你的 Python 脚本依然可以在后台计算物理数据（比如记录日志或训练 AI），而 Isaac Sim 一旦关掉 GUI，整个仿真环境就结束了。

做一个机械臂

第一步：定义机器人模型（MJCF/XML 文件）

MuJoCo 使用 MJCF（MuJoCo XML） 格式描述机器人。这个文件定义了机械臂的几何形状、关节、质量、颜色等。建一个 two_link_arm.xml 文件。

第二步：参数配置文件（YAML）

YAML在这里负责存放“控制算法的参数”，避免写死在Python代码里：config.yaml。

第三步：主 Python 程序（完整开发流程）

run_arm.py，这是核心代码。把加载模型、读取 YAML、控制循环、可视化全部整合在一起。

程序有很好的注释，非常易读。

这个 Python 程序（`run_arm.py`）实现了一个基于MuJoCo物理引擎的两连杆机械臂轨迹跟踪仿真。它通过YAML配置文件设定关节目标轨迹，利用 XML 模型中内置的`position`执行器（自带PD控制）直接下发期望角度，从而驱动机械臂运动。下面按执行顺序逐步讲解其流程：

导入依赖与初始化

导入 `time`、`numpy`、`yaml`、`mujoco` 及其 `viewer` 子模块。这些库分别用于时间控制、数值计算、配置文件解析、物理模拟和可视化。

加载 YAML 配置（`load_config` 函数）

尝试打开 `config.yaml` 文件并解析为字典。

- 若文件不存在，则使用默认参数（仅包含轨迹幅值、频率和相位差），并给出警告提示。

- 配置内容用于后续生成两个关节的目标角度轨迹。

加载 MuJoCo 模型

通过 `mujoco.MjModel.from_xml_path("two_link_arm.xml")` 读取 XML 模型文件。

若文件加载失败，程序打印错误并退出。

接着创建 `MjData` 对象，用于存储仿真状态（位置、速度、控制量等）。

进入仿真主循环（带被动查看器）

使用 `mujoco.viewer.launch_passive()` 启动一个被动（非阻塞）可视化窗口，并传入模型和数据。

记录起始时间 `start_time`，用于计算仿真经过的时间 `elapsed`。

主循环内部（`while viewer.is_running()`）

每次迭代执行以下步骤：

a. 计算期望关节角度

- 根据配置中的 `amplitude1`、`freq1` 等参数，利用正弦函数生成两个关节的目标角度：

- `target1 = A1 * sin(2π * f1 * t)`

- `target2 = A2 * sin(2π * f2 * t + φ2)`

- 这里 `t` 为仿真运行时间（物理时间，非 CPU 时间）。

b. 直接下发目标角度

- 将计算出的 `target1` 和 `target2` 赋值给 `data.ctrl[0]` 和 `data.ctrl[1]`。

- 关键点：XML 模型中关节执行器类型为 `<position>`，其内部已经定义了 `kp`（比例增益）和 `kv`（速度增益），因此 MuJoCo 会自动将角度误差转化为力矩，**无需在 Python 中手动计算 PD 控制律**。

c. 步进物理引擎

- 调用 `mujoco.mj_step(model, data)` 推进仿真一步，更新位置、速度、力矩等所有状态。

d. 同步可视化

- 调用 `viewer.sync()` 将当前数据渲染到显示窗口。

e. 控制仿真速度

- 使用 `time.sleep(model.opt.timestep)` 让程序休眠一个物理步长的时间（通常为几毫秒），从而保证仿真运行速度与真实时间大致对齐（实时仿真），避免循环过快。

退出循环与结束

- 当用户关闭查看器窗口或按下停止键时，`viewer.is_running()` 变为 `False`，循环终止。

- 打印 `"仿真结束"`，程序退出。

补充说明

- 整个流程是 **“配置 → 模型加载 → 实时轨迹生成 → 直接位置控制 → 物理模拟 → 渲染”** 的闭环。

- 该设计将底层控制（PD 参数）置于 XML 中，上层 Python 只负责轨迹规划，实现了控制逻辑与物理仿真的分离，便于调试和参数调整。

- 仿真的实时性依赖于 `time.sleep`，但实际物理步长由 `model.opt.timestep` 决定（通常固定），而 `sleep` 仅用于节流，若计算机性能不足可能导致仿真变慢，但不会影响物理精度。

第四步：如何运行与效果验证

执行脚本：python run_arm.py

看到：一个绿色+蓝色的机械臂，底座旋转（关节1），同时大臂上下摆动（关节2），末端橙色小球画着优雅的“8”字轨迹。你可以用鼠标拖拽旋转视角，右键平移，滚轮缩放。

透过这个例子，理解 MuJoCo 开发的“四步法”

| 环节 | 文件/代码 | 作用解析 |
| --- | --- | --- |
| - 模型定义 | *.xml (MJCF) | 这是机器人的“物理蓝图”。定义了几何形状、质量、关节类型（hinge/ball/free）、摩擦、颜色等。MuJoCo 的精华全在 XML 的调参里。 |
| - 参数配置 | *.yaml | 这是“控制算法的调参表”。把频率、幅度、增益拿出来，方便做实验时反复修改，避免频繁改 Python 代码。 |
| - 核心逻辑 | Python 脚本 | 负责加载（模型+YAML）、计算（目标轨迹）、执行（赋值 data.ctrl）、步进（mj_step）。这是你写算法的战场。 |
| - 可视化循环 | viewer.launch_passive | 被动循环让你掌握主动权——先算控制，再步进物理，最后刷新画面。这比 launch（全自动）更适合做算法开发。 |

进阶小贴士

调整参数：修改 config.yaml 里的 amplitude 或 freq，保存后重新运行，观察机械臂摆动变化，无需改 Python。

导出数据：在循环里加一行 print(data.body('tip').xpos)，就能实时打印末端执行器的三维空间位置，用于分析轨迹。

改成关节空间跟随：如果你想让他保持某个固定姿势，把 target1 = 0.5 写死就行了。

这个框架几乎涵盖了所有 MuJoCo 仿真项目的基础结构。你可以把 two_link_arm.xml 替换成 Unitree G1 的模型，把正弦波替换成强化学习策略，就升级成进阶项目了。

回到小鸭子

如果对ONNX等内容不够了解，可以先看6.3。

MciroDuck有这样的一些官方开源仓库：

- 官方主仓库，Microduck 的核心仓库，包含 SDK 和机器人本体软件。

地址：`https://github.com/pollen-robotics/microduck/tree/main`

开源协议：Apache-2.0，这意味着你可以自由地使用、修改、复制和分发代码。包括：

商业使用：可以将代码用在商业软件或内部项目中。

闭源分发：将代码集成到你自己的产品中，无需开源你自己的源代码。

再许可：可以将整个作品（包含Apache-2.0代码）以其他协议分发。

你需要遵守的义务：

保留声明：分发代码时，必须保留原始代码中的版权声明、许可声明和NOTICE文件中的所有 attribution 信息。

标记修改：如果你修改了文件，需要明确标注出修改的地方。

附带协议：再分发时，需要附上一份Apache-2.0的协议副本。

- 官方强化学习仓库，这个仓库专注于强化学习与仿真到现实（sim-to-real）的部署工具。地址：`https://github.com/pollen-robotics/microduck_rl`

- 官方相关工具

Microduck Studio：一个本地的Web开发工作室，用于调试、可视化和编排Microduck的工作流。地址：`https://github.com/microai-lab/microduck-studio`

- 此外，还有第三方复刻项目，是一个由社区发起的第三方复刻项目，旨在从官方公开的仿真模型和源码中还原出装配图、CAD装配体等。地址：`https://github.com/fanhao375/microduck-replica`

需要注意的是，Microduck 的软件是开源的（Apache-2.0），但硬件本身并不开源。

MicroDuck主仓库

地址：https://github.com/pollen-robotics/microduck/tree/main。这个仓库里面是运行在MicroDuck里面的RK3566处理器上的软件，MicroDuck有时候把它叫做“runtime”运行时软件。

Microduck 不是一个“单一程序”，而是一套运行在机器人 RK3566 Linux 板子上的 Rust 多进程机器人操作系统/运行时。

其中核心是robotd，负责真正的机器人闭环控制；其他 daemon[] 围绕它分别负责配置、蓝牙、手柄、摄像头/远程通信、ToF、软件更新。所有控制类服务通过 Unix Socket + JSON-RPC 2.0/NDJSON 通信。

整体结构

仓库本身是一个Rust workspace，目前Cargo workspace[]有19个member，包括 daemon、控制算法库、CLI、IPC 协议、工具等。

它有这些“入口”：

- Linux/systemd 服务入口

机器人启动后真正常驻运行的程序主要是：

| 入口 | 类型 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| robotd | daemon | 机器人运动控制核心 |
| configd | daemon | WiFi、机器人身份、配对、系统配置 |
| updaterd | daemon | 软件/模型更新、验证、回滚 |
| btd | daemon | BLE API 入口 |
| padd | daemon | 游戏手柄入口 |
| mediad | daemon | 摄像头/麦克风/WebRTC/远程 API |
| tofd | daemon | ToF 深度传感器 |

这7个是整个运行时最核心的服务划分。架构文档也明确说明systemd是它们的supervisor，负责生命周期、崩溃重启、启动顺序和watchdog。

- 用户/开发者CLI入口

它另外有两个非常重要的CLI（Command Line Interface）：robotctl、duckctl。

- Robotctl：这是直接在机器人Linux板子上执行的管理CLI。

它可以有这样的一些操作操作：

robotctl version

robotctl health

robotctl monitor

robotctl configure

robotctl policy ...

robotctl robot ...

robotctl pad ...

robotctl update ...

robotctl wifi ...

robotctl system ...

robotctl voice ...

官方 cheat sheet把robotctl定义成机器人上的主要控制/诊断入口。

- Duckctl，这是机器人外面的电脑上的 CLI。它通过 Bluetooth找到Microduck，然后发送和机器人内部相同的JSON-RPC请求。

所以：

代码注释明确写着，duckctl 是“phone app 的 stand-in”，只用于开发，不部署到机器人上。

MicroDuck机器人控制的核心robotd

它是真正让鸭子动起来的实时控制daemon。robotd执行50Hz控制loop，驱动15个舵机，并运行神经网络policy。robotd是唯一能够控制电机的daemon，其原因后面再讲。MicroDuck用rust语言编写，因此许多概念涉及rust语言的概念，如下面的slot、tokio等等。

robotd的执行流程

MicroDuck的robotd是用rust语言写的，它的入口是：

#[tokio::main]

async fn main() -> ExitCode

程序启动后，main()

- 读取robotd.toml

- 创建/run/robotd.sock

- 创建RobotState + Intents

- 启动control thread

- 当前主tokio runtime跑IPC server

非常值得注意的一点：第4步启动的Control loop是一个线程，不是和第5步IPC共用一个runtime。代码专门创建了一个：

OS thread: control

│

└── current-thread tokio runtime

│

└── 50 Hz loop

原因是 Dynamixel serial I/O 是blocking（阻塞）的。如果把 control loop 和 IPC 放在普通 tokio runtime：

IPC request

↓

tokio worker

↓

blocking serial read（阻塞式的串口读）

↓

整个 worker 被占住，IPC循环中的其他任务就可能影响控制周期。

因此把main.rs看成一个“主流程 + 控制循环”，重点只抓两个主线：

- robotd 主流程：进程启动后，怎样建立服务、创建共享状态、启动控制线程、提供 IPC。

- 50 Hz control loop：控制线程里面每一个 tick 按什么顺序执行。

下面以当前 main 分支代码为准。robotd/src/main.rs 当前约 7600 行，但真正决定运行时主流程的核心区域集中在 main()、spawn_control_thread() 和 control_loop()。

第一部分：robotd 主流程

main() 是真正的进程入口。代码从：

#[tokio::main]

async fn main() -> ExitCode开始。

这里实际上做的是一系列初始化和组装，而不是控制机器人。按代码顺序：

main()

├─ 1. 解析命令行参数

├─ 2. 初始化 logging

├─ 3. 加载 robotd.toml

├─ 4. 处理 --port / --no-policy

├─ 5. 如果是 `robotd init`，走独立 init 流程

├─ 6. claim Unix socket

├─ 7. 创建 RobotState

├─ 8. 创建 Intents

├─ 9. 创建 poweroff callback

├─ 10. 创建 control thread

├─ 11. 启动 IPC server

└─ 12. 等待 server / SIGTERM

所以 main() 本质上是把 robotd 的运行环境组装起来，然后把两个主要执行实体启动起来：control thread + IPC server。

第一块：参数和配置

Params是静态配置。比如：bus port、control period、policy、safety、deadman、gain、limp fall、audio、mode等等。而后面运行过程中不断变化的东西，不放在 Params 里，而放到：RobotState、Intents、Controller这三个不同层次里。

第二块：robotd init 是一条特殊路径

robotd init是一条CLI命令，它的执行是一条单独的路径，完成初始化后，机器人是“建立机器人已知姿态”，而不是正常的持续控制服务。

第三块：抢占 robotd 的 Unix socket

然后才允许启动后面的 control thread。代码明确要求在启动可能接触电机的线程之前先拥有 endpoint。

第四块：创建 RobotState

接下来：let state = Arc::new(RobotState::new(...));这里的 RobotState 很重要。它不是“机器人当前所有状态的 Mutex”。它主要是：control loop → IPC 的状态发布通道。

第五块：创建 Intents

接下来：let intents = Arc::new(Intents::new());

这个对象是IPC 和 control loop 之间的命令交换区。注意，它不是普通的 command queue。更像：

Intents

│

┌───────────────┼───────────────┐

│                              │                              │

move                           head                            pose

│                              │                              │

最新值                          最新值                         最新值

比如客户端不断发送：

robot.move(vx=0.1)

robot.move(vx=0.2)

robot.move(vx=0.3)

control loop 并不是逐条消费：

0.1

0.2

0.3

而是在 tick 时：

let snapshot = intents.snapshot();

拿到当前这一刻的命令快照。

所以：

IPC 产生 command

↓

Intents

↓

20ms 时刻 snapshot

↓

当前控制周期使用

这是一个非常关键的架构点。

第六块：创建 poweroff 回调

然后：let poweroff: PowerOff = Arc::new(...)。它本身不参与普通控制。它只是给 control loop 一个：“如果决定关机，真正执行 systemctl poweroff”的能力。

所以 control loop 不直接依赖 shell/systemd 逻辑，而是收到一个：PowerOff callback。

这也方便测试。

第七块：启动 control thread

然后：let control = spawn_control_thread(...)这是整个 main() 的分界点。到这里：

main thread

│

├── RobotState

├── Intents

├── socket

│

└── spawn_control_thread()

│

▼

control thread

注意：真正的机器人控制从这里开始进入另一个执行上下文。

第八块：主线程启动 IPC server

control thread 启动后，主线程继续：let serving = serve(...)。也就是说：

robotd

│

┌──────────┴──────────┐

│                                          │

IPC side                                    control side

│                                          │

serve()                                    control_loop()

然后：

tokio::select! {

result = serving => ...

_ = shutdown() => ...

}

主线程就在这里等待。

IPC server 本身怎么走？

serve() 很简单：

loop

├── listener.accept()

├── 得到 UnixStream

└── tokio::spawn(handle(...))

也就是说：

client A ──┐

client B ──┼── Unix socket

client C ──┘

│

▼

serve()

│

┌─────┼─────┐

▼          ▼          ▼

handle        handle     handle

每个client都可以独立处理。代码就是 accept → clone state/intents → tokio::spawn(handle)，即每个client都由各自的handle来处理。

IPC handler 做什么？

handle() 收到 JSON-RPC/NDJSON 请求。它有两类事情：

第一类：查询

例如：

robot.health

robot.state

robot.policies

robot.safeToRestart

这些主要读：RobotState

第二类：控制

例如：

robot.move

robot.head

robot.init

robot.relax

robot.do

robot.setMode

...

这些不是直接控制电机。而是由request产生intent去control thread。因此最终都要等 control loop 的下一 tick。

主线程什么时候退出？

当：SIGTERM或者：IPC server 出错，主流程结束。然后：

state.shutdown.store(true, ...)

通知 control loop：“停止。”，然后：

control.join()

等待 control thread 真正退出。

最后：

remove_file(socket)删除 Unix socket。

这里还有一个非常重要的细节：不是直接 kill control loop。代码要求：

shutdown = true

↓

control loop 自己结束当前 tick

↓

退出

↓

join

原因是不能在 Dynamixel bus transaction 中间强行 abort。

第二条主线：50 Hz Control Loop

这才是 robotd 的核心。入口：async fn control_loop<T: RobotIo>(...)，代码从约 1600 行开始。它启动以后不是马上：

while true

policy

而是先建立控制环境。

Control Loop 初始化阶段

按照代码顺序：

control_loop()

├─ 1. 准备 policy 配置

├─ 2. 清理不可加载的 override

├─ 3. resolve policy

├─ 4. 创建 Safety

├─ 5. 读取并采用 startup pose

├─ 6. 创建 Controller

├─ 7. 创建 50Hz ticker

└─ 8. 初始化控制循环状态

第一块：确定当前 policy

第二块：创建 Safety

第三块：读取启动姿态

第四块：创建 Controller

第五块：建立 50 Hz ticker

然后：let mut ticker = tokio::time::interval(period);正常情况下：period = 20ms，然后：

ticker.set_missed_tick_behavior(

MissedTickBehavior::Skip

);

这点非常重要。它意味着：

tick 1

tick 2

tick 3   ← 这次太慢，错过

tick 4

不会补：

tick 3

tick 3

而是直接进入最新时间点。控制系统不希望堆积旧 command。代码也明确说明选择 Skip 是为了避免 backlog 和时间漂移。

进入while

代码：

while !state.shutdown.load(...) {

ticker.tick().await;

这就是机器人真正的：50 Hz主循环。下面一定要严格按照代码顺序理解。

Tick 第 1 块：等待周期

每次：ticker.tick().await; 等到下一个控制周期。然后：let tick_start = Instant::now();记录本 tick 起点。

Tick 第 2 块：读取传感器

Tick 第 3 块：Coast

如果读传感器失败。代码：let sensors = coast.sample(fresh);含义：

fresh read 成功

↓

使用 fresh

fresh read 失败

↓

短时间使用 last good sample

最多COAST_TICKS = 3也就是大约：60 ms

Tick 第 4 块：更新 IMU / odometry / fall 状态

Tick 第 5 块：读取 Intent Snapshot

Tick 第 6 块：Safety Gate

这里解决：“用户想让机器人怎么走”是否已经超时、是否应该被限制。

Tick 第 7 块：处理一次性 power request

Tick 第 8 块：处理 Skill / Sit / Ground Pick

ground_pick、sit_toggle、skill requests这些请求不是直接产生 joint target。它们只是改变：Controller 的内部状态。例如：

robot.do kick

↓

controller.start_skill()

↓

active = kick

然后真正的 target 要到后面的：controller.step()才产生。这一点非常重要：IPC request 是“改变控制器状态”，不是“直接输出电机目标”。

Tick 第 9 块：处理声音

Tick 第 10 块：处理 Mode Switch / Policy Reload

Tick 第 11 块：Shutdown / Battery Shutdown

Tick 第 12 块：Limp-Fall

Tick 第 13 块：决定是否进入 driving

这是整个 loop 最重要的一个条件判断：

let driving =

snapshot.enabled

&& bringup == Bringup::Ready

&& controller.is_some()

&& !in_limp_fall

&& sensors.is_some()

&& imu_warm

&& !powered_off;

只有满足所有条件，policy 才真正拥有机器人。

Tick 第 14 块：处理 driving 开始 / 停止

Tick 第 15 块：电池电压补偿

目的是尽量保持 servo 的有效控制响应。

Tick 第 16 块：生成 Joint Targets

Tick 第 17 块：Controller.step()

在 robotd 的 control loop 里面，当机器人处于真正 driving 状态时，会进入：

controller.step(

sensors,

&command,

body_active,

period.as_secs_f64(),

scale_mult,

)

也就是说：control loop 本身不直接调用 ONNX。它把传感器、command 等交给 Controller。而 Controller 才是控制算法这一层。robotd/src/control.rs 文件开头甚至直接写明：Controller位于RobotIo::read和safety apply之间，只做计算，自己没有IO handle，因此不能直接控制电机。

所以模型实际上是：

┌─ ──────┐

Observation ─────►│               │

│   ONNX Policy  │──────► actions

h_in ────────►│                │

│               │──────► h_out

c_in ────────►│                │──────► c_out

└────────┘

Policy 并不是直接学习“绝对关节角度”，而是学习相对于默认/home pose 的动作偏移。

Controller 第 1 块：选择哪个 Network

Controller 第 2 块：构造 Observation

Controller 第 3 块：Action → Joint Target

Controller 第 4 块：Low-pass

Controller 第 5 块：更新自己的状态

Tick 第 18 块：Theremin / Chorale / Mouth

Tick 第 19 块：最终进入 Safety

Policy

↓

targets

↓

表达层修改

↓

Safety.apply()

↓

RobotIo

“写电机”是在Controller.step()

↓

生成 joint targets       ← 这还没有写电机

↓

Safety.apply()

↓

RobotIo.write()           ← 这里才真正写电机

↓

Dynamixel

由 RobotIo 执行实际的 Dynamixel 写操作。因为是串口电机，因此实际是调用Dynamixel的串口输出。

Tick 第 20 块：发布 RobotState

Tick 第 21 块：记录 loop health

robotd的一些主要设计要点

- 启动后不会自动让机器人站起来。启动后，Duck处于瘫软状态，为进入update准备。

- 外部控制不是直接控制电机。比如键盘不是直接发指令给电机，而是：
gamepad
 ↓
robot.move
 ↓
IPC
 ↓
Intents
 ↓
control loop
即键盘发出机器人移动命令，通过IPC（进程间通信）作为intents给控制循环（前面讲的控制线程），由控制线程控制电机。

- Intents 是 IPC 和 control loop 之间的“缓冲层”
intents.rs 是非常重要的文件。里面不是mutex[]，而是多个独立的slot[]。
每一个 50 Hz tick，control loop 执行：
let snapshot = intents.snapshot();
一次性得到这一 tick 的输入。拿到 Intent 后：
let (gated, deadman) =
safety.gate(snapshot.command, snapshot.twist_age);
Intent
  │
  ▼
Safety.gate()
  │
  ├── twist 是否超时？
  ├── 是否允许运动？
  └── 有哪些限制？
如果 gamepad 不再发送：robot.move
最后：
twist_age > deadman timeout
就会被 safety gate 截断。所以 gamepad 断线不会导致：
最后一次 vx=1.0
       ↓
机器人永远保持 vx=1.0
而会进入 deadman。

- 真正的 50 Hz tick这就是核心。
每 20 ms：ticker.tick().await;
并且：MissedTickBehavior::Skip
不是 Burst，也不是 Delay。因此如果某一次执行太慢：
tick 1
tick 2
tick 3  ← missed
tick 4
不会：
tick 3
tick 3
tick 3
补回来。
也不会因为一次延迟导致整个周期永久漂移。

robotd中关于ONNX的模型声明、例化、调用

MicroDuck并不是robotd自己直接管理ONNX Runtime的全部细节。真正的ONNX模型加载、session创建、shape校验、inference都已经抽到了duck-control::policy，即在control循环中；robotd负责参数解析、策略选择和50 Hz控制循环。

最核心的文件：duck-control/src/policy.rs。

定义：定义一个 ONNX 模型对象

文件：`duck-control/src/policy.rs`。定义阶段只是声明“我有一个ONNX模型对象”。还没有加载 `.onnx` 文件，也还不能执行。

创建：把 `.onnx` 文件加载成 `Session`

还是在：`duck-control/src/policy.rs`，创建发生在 `Network::open()` 里面。

`robotd` 创建它

`Policy::load()` 内部：

Policy::load()

│

├── Network::open(walk.onnx)

├── Network::open(stand.onnx)

├── Network::open(...)

└── ...

robotd

│

│ Policy::load()

▼

Policy

│

└── Network

│

└── ort::Session

对于 walking：

alpha_walking.onnx

↓

Network

↓

Session

执行：调用 ONNX

真正执行发生在：

`duck-control/src/policy.rs`

`Network::run()`。

核心可以简化成：

let outputs = self.session.run(inputs)?;

这就是最关键的一句。

也就是说：

```text

observation

│

▼

ONNX input tensor

│

▼

self.session.run(...)

│

▼

ONNX Runtime

│

▼

[1, 14]```

`robotd` 是怎么调用它的？

在控制循环中，`robotd` 最终会走到：

self.policy.infer(&observation, net)

然后：

Controller::step()

│

▼

Policy::infer()

│

▼

Network::run()

│

▼

session.run()

│

▼

ONNX

│

▼

14 actions

所以你只需要记住这条调用链：

robotd

│

▼

Policy::infer()

│

▼

Network::run()

│

▼

Session::run()

│

▼

alpha_walking.onnx

三个动作总结

① 定义

告诉 Rust：

struct Network {

session: Session,

}

意思：一个 Network 里面有一个 ONNX Runtime Session。

② 创建

let session = Session::builder()

.commit_from_file(path)?;

意思：把 `alpha_walking.onnx` 加载进 ONNX Runtime，创建 `Session`。

③ 执行

let outputs = self.session.run(inputs)?;

意思：把 61 维 observation 喂给 ONNX，执行神经网络，得到 14 维 action。

最简单的一张图

定义

│

▼

Network { Session }

│

创建

│

▼

alpha_walking.onnx

│

▼

ort::Session

│

执行

│

▼

Session::run()

│

▼

[1, 61] → [1, 14]

定义 声明对象长什么样。

创建 = 加载 ONNX 文件，得到 `Session`。**

执行 = `Session::run()`，输入 observation，输出 action。**

这三个层次分清楚后，再看 `robotd` 的其它代码就不会乱了。

从 ONNX 文件到程序输出：完整流程

这段讲述一般的ONNX概念和工作流程。

先理解：ONNX 文件本身是什么

ONNX（Open Neural Network Exchange）文件本质上是一个“静态计算图描述”——它只描述"数据怎么流动、经过哪些算子"，不包含执行引擎本身。所以一个“.onnx”文件在程序里是“跑不起来的”，而必须：

ONNX 模型文件  →  推理引擎（Runtime）  →  你的程序拿到输出

这正是 MicroDuck 架构里分层的原因：策略训练在 `microduck_rl`（PyTorch + PPO）里完成（后面的章节讲述），导出成ONNX后，MicroDuck机器人上的`robotd`守护进程用ONNX Runtime加载它以50Hz实时推理——训练框架和推理引擎完全解耦。MicroDuck控制循环就是`状态→观测→神经网络(ONNX)→动作→物理→新状态`的闭环。

完整过程（四步）

第1步：确认"模型契约"（最容易被忽略的一步）

拿到ONNX文件第一件事不是写代码，而是搞清楚它的输入输出契约——形状、数据类型、语义。以MicroDuck的行走策略为例：

-输入：`obs`[]，float32，shape[]`[1, 61]`

-输出：`actions`，float32，shape `[1, 14]`（对应 14 个舵机的动作）

-控制频率：50 Hz（每 20ms 推理一次）

-重要细节：观测归一化器已经烘焙进了ONNX图内部，调用方不要再自己归一化。

查看方法（任选其一）：

```python

import onnx

model = onnx.load("policy.onnx")

print(onnx.helper.printable_graph(model.graph))

```

或在线工具netron.app可视化打开。

第2步：安装推理引擎

最常见的选择是ONNX Runtime（微软维护，支持 Python/C++/C#/Rust/Java，可在 CPU 上零依赖运行；RK3566/RDK X5 这类 ARM64 板上也有对应预编译包：

```bash

pip install onnxruntime

# 如果有 NVIDIA GPU：pip install onnxruntime-gpu

```

备选引擎（按场景）：TensorRT（英伟达加速）、RKNN（瑞芯微 NPU）、ONNX Runtime Web（浏览器，MicroDuck 官方沙盒就是这么做的）。

第3步：加载模型，跑一次推理

Python 完整最小示例（对应 MicroDuck 契约）：

```python

import numpy as np

import onnxruntime as ort

①创建推理会话（Session 是资源句柄，只创建一次，别放进循环里）

sess = ort.InferenceSession("policy.onnx", providers=["CPUExecutionProvider"])

② 确认输入输出（与模型契约核对）

inp = sess.get_inputs()[0]

print(inp.name, inp.shape, inp.type)   # 例如: obs ['1', 61] tensor(float)

③ 准备输入：严格按契约构造 float32 数组

obs = np.zeros((1, 61), dtype=np.float32)   # 实际应从 IMU/舵机读取观测

④ 推理：传入 {输入名: 数组}，拿到输出列表

actions = sess.run(None, {inp.name: obs})[0]

print(actions.shape)   # (1, 14)

```

C++ 等价写法（真机 `robotd`的Rust逻辑本质相同）：

```cpp

#include <onnxruntime_cxx_api.h>

Ort::Env env(ORT_LOGGING_LEVEL_WARNING, "demo");

Ort::Session session(env, L"policy.onnx", Ort::SessionOptions{});

std::vector<int64_t> dims{1, 61};

std::vector<float> obs(61, 0.0f);

auto mem = Ort::MemoryInfo::CreateCpu(OrtArenaAllocator, OrtMemTypeDefault);

Ort::Value input = Ort::Value::CreateTensor<float>(mem, obs.data(), obs.size(), dims.data(), dims.size());

auto outputs = session.Run(Ort::RunOptions{nullptr},

session.GetInputNames().data(), &input, 1,

session.GetOutputNames().data(), 1);

float* actions = outputs[0].GetTensorMutableData<float>();

```

Rust中可用 `ort` crate；这也是 MicroDuck 官方栈在用的技术路线。

第4步：嵌入控制循环

单次 `sess.run` 拿到的是原始张量；在机器人程序里，你要把它放进实时循环：

```python

import time

RATE_HZ = 50                      # 与训练时的控制频率严格对齐！

dt = 1.0 / RATE_HZ

while True:

t0 = time.time()

obs = read_sensors()                    # ① 从 IMU/舵机编码器组 61 维观测

actions = sess.run(None, {"obs": obs})[0]  # ② ONNX 推理 → 14 维动作

send_to_servos(actions[0])              # ③ 动作下发到舵机总线

time.sleep(max(0, dt - (time.time() - t0)))  # ④ 补足到 50Hz

```

工程要点：

1.频率对齐：训练时50Hz训出的策略，部署时也必须50Hz调用，否则观测的时间语义错位，策略会失衡。

2.预处理/后处理与模型约定一致：比如 MicroDuck 的归一化已烘焙进图，就别重复做；如果导出时没烘焙，就要在代码里手动做。官方导出器 `scripts/export.py` 会自动烘焙归一化器，这是正确行为所必需的。

3.会话只建一次，循环里只调用 `run()`；每次新建 Session 的开销在实时控制中不可接受。

MicroDuck的训练

地址：https://github.com/pollen-robotics/microduck_rl

入手点：

•	README.md：掌握「仿真→训练→部署」全流程（基于 MuJoCo Warp 仿真、PPO 算法）；

•	src/agents/：强化学习智能体实现（ reward 设计、策略网络结构）；

•	scripts/export.py：模型导出为 ONNX 格式的脚本（连接仿真与硬件的关键）。

核心闭环：Sim2Real 链路（架构设计核心）

这是 Microduck 软件架构的灵魂，也是开源的核心价值：

1.	仿真训练：在 MuJoCo Warp 中搭建机器人模型，通过 PPO 算法训练行为策略（如行走、跌倒恢复）；

2.	模型导出：将训练好的策略导出为 ONNX 格式（microduck_rl/scripts/export.py）；

3.	硬件部署：机器人通过 ONNX Runtime 加载模型，在 50Hz 控制环中执行；

4.	迭代优化：通过传感器数据观察硬件与仿真的差异，调整仿真参数（如摩擦、延迟）后重新训练。

浏览器仿真工具（可视化理解架构运行）

无需本地部署，直接在浏览器体验架构闭环：

地址：https://huggingface.co/spaces/pollen-robotics/microduck-simulator

入手点：

•	操作交互：用 WASD / 游戏手柄控制机器人（行走、踢球、轮滑），直观感受「输入指令→策略推理→电机执行」的链路；

•	核心观察：切换「腿部 / 轮滑模式」（按 M 键），理解不同 ONNX 策略如何被加载和执行；

•	调试模式：添加 URL 参数 ?boot=1 进入 BIOS 控制台，查看模型加载、策略初始化的实时日志（对应硬件端的启动流程）。

官方文档与特性说明（补充架构设计理念）

•	从 GitHub 仓库的 docs/ 目录入手，重点看 agents.md（强化学习策略设计手册）；

•	参考产品页面技术说明：https://pollen-robotics.com/microduck/ （明确软件与硬件的交互边界，如传感器数据格式、电机控制协议）。

RL算法

在 Linux 中，daemon（守护进程） 就是一直在后台运行、默默提供服务、没有交互界面的特殊进程。你可以把它理解为电脑里的“幕后工作人员”或“系统服务员”：你不需要直接跟它说话（没有图形界面或命令行交互）；它随时待命（一直在内存中运行）；有请求时它就工作（响应客户端的调用）；没有请求时它就闲着（占用极少的CPU资源）。一个容易混淆的点：

daemon（守护进程）：后台运行，无交互，提供系统服务。

而service（服务）：更偏“功能层面”的叫法。守护进程是服务的具体实现进程，两者常混用。比如“SSH服务”由sshd这个守护进程提供。

如何创建自己的守护进程（简要），如果你用 C 语言编写，标准步骤是：

fork() 创建子进程，父进程退出；子进程调用 setsid() 创建新会话；关闭文件描述符（标准输入/输出/错误）；切换工作目录到 /；设置文件权限掩码 umask(0)等等。

不过现在更推荐直接编写 systemd service 单元文件，让 systemd 帮你管理，省去这些底层细节。

Cargo Workspace是Rust生态中Cargo工具的专属专有名词，是Rust官方为管理多关联包项目专门设计的核心特性，在其他编程语言的构建体系中没有完全对等的原生同名概念。核心定义：

Cargo Workspace 是一组被协同开发、相互关联的Rust包（crate）的集合，所有成员包会共享同一份Cargo.lock依赖锁文件和同一个target编译输出目录，从根本上避免了多包开发时的依赖版本碎片化和重复编译问题。

核心特性：

统一管理多包：可以将一个大型项目拆分为多个职责单一的独立crate，所有crate都在同一个工作空间下协同维护，典型案例就是Rust官方的rustc编译器仓库，整个项目就是一个巨型Cargo Workspace，管理着近50个相互依赖的子crate。

共享配置与依赖：支持在根目录的 Cargo.toml 中通过 [workspace.dependencies] 定义全局共享依赖，所有子 crate 可以直接继承这些依赖版本，无需重复编写配置，大幅降低依赖版本冲突的概率。

灵活的构建控制：既可以在根目录执行 cargo build 一次性编译所有成员包，也可以通过 -p 包名 参数单独构建、测试或发布指定的某个子 crate，兼顾整体构建效率和单包迭代的灵活性。

两种清单模式：分为虚拟清单模式（根目录的 Cargo.toml 仅包含 [workspace] 配置，本身不作为独立 crate）和根目录作为成员包的模式，适配不同的项目组织需求。

Mutex（互斥锁）‌ 是多线程编程中用于实现线程同步的核心机制，全称为 Mutual Exclusion（互斥），核心作用是保证同一时刻只有一个线程能访问共享资源，彻底避免多线程并发操作引发的数据竞争问题。

核心原理与作用

互斥访问‌：它就像一把带唯一钥匙的锁，线程在进入访问共享资源的临界区前必须先获取锁，操作完成后释放锁；其他试图获取已被占用锁的线程会被阻塞，直到锁被释放才能继续执行 。

解决数据竞争‌：当多个线程同时读写同一块共享内存（如全局计数器、公共文件）时，没有同步机制会导致操作结果不可预测，mutex 通过强制序列化访问，保证共享数据操作的逻辑原子性，避免数据损坏 。

严格所有权‌：互斥锁具有线程相关性，只有持有锁的线程才能释放它，跨线程释放锁会直接触发异常或程序错误 。

不同编程语言和系统中提供了适配不同场景的 mutex 类型：

| 类型 | 核心特性 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 普通互斥锁（std::mutex） | 基础不可递归，重复加锁直接死锁 | 常规单重临界区保护，C++ 标准库默认类型 |
| 递归互斥锁（recursive_mutex） | 允许同一线程多次加锁，需对应次数解锁 递归函数 | 嵌套调用中需要重复访问同一共享资源的场景 |
| 计时互斥锁（timed_mutex） | 支持带超时的非阻塞加锁操作 | 避免线程无限期等待，防止死锁卡死 |
| 系统级命名互斥锁 | 跨进程可见，可同步不同进程中的线程 | 多进程共享全局资源的场景，如 Windows 系统全局同步 |

基础使用规范：

1、标准流程遵循「加锁 → 操作共享资源 → 解锁」的模式，直接手动调用 lock()/unlock() 容易因异常、提前返回导致忘记解锁，引发死锁。

2、现代编程实践中优先使用 RAII 风格的自动锁管理类，如 C++ 的 std::lock_guard、Go 的 defer mu.Unlock()，在对象构造时自动加锁，析构时自动解锁，从语法层面避免遗漏解锁操作 。

3、关键注意事项：

避免死锁：多个线程获取多把锁时，必须按全局统一的固定顺序申请锁，禁止循环等待 。

控制锁粒度：只对真正需要保护的临界区代码加锁，不要在持有锁时执行耗时 I/O、网络请求等操作，避免大幅降低程序并发性能 。

禁止在中断上下文使用 mutex：mutex 加锁可能导致线程休眠，中断上下文不允许休眠，否则会引发系统崩溃 。

slot在 Rust 官方文档与标准库实现中，线程相关的 Slot（插槽）并非单一独立概念，而是作为多线程/并发场景下的底层存储单元，分布在通道实现、Tokio 调度器、线程本地存储三大核心场景中，所有定义均来自 Rust 标准库源码与官方公开文档。

通道（Channel）中的消息 Slot

这是 Rust 标准库中定义最明确的 Slot 概念，是 mpsc 通道底层实现的核心存储单元，在标准库源码中直接以 struct Slot<T> 形式定义 。

核心结构‌：每个 Slot 包含两个字段：

msg: UnsafeCell<MaybeUninit<T>>：用于未初始化状态下安全存储消息数据，避免不必要的内存初始化开销

state: AtomicUsize：原子状态标记位，用三个常量标记 Slot 生命周期：WRITE(1) 表示消息已写入、READ(2) 表示消息已被读取、DESTROY(4) 表示槽位正在销毁回收

无界通道的块式管理‌：无界通道采用链表块结构，每个 Block<T> 块内置 BLOCK_CAP=31 个 Slot，连续分配多个消息到同一块中，大幅降低内存分配频率、提升缓存命中率

无锁同步逻辑‌：发送线程通过原子操作标记 WRITE 位，接收线程自旋等待该标记后读取数据，全程无需互斥锁即可完成并发安全的消息传递

Tokio 调度器的 LIFO Slot

Tokio 多线程异步调度器中的专属优化组件，属于 Tokio 官方文档明确标注的调度特性，用于优化消息传递场景下的任务延迟 。

核心作用‌：每个 worker 线程维护一个独立的专属 Slot，当任务 A 发送消息唤醒任务 B 时，任务 B 不会被推入任务队列尾部，而是直接存入当前线程的这个 Slot 中，下一次调度时优先执行任务 B，大幅降低消息传递的跨线程延迟

特性与配置‌：该 Slot 中的任务无法被其他工作线程窃取，当任务的 poll 执行时间较长时，可能导致整体吞吐量下降。官方提供 disable_lifo_slot() 配置方法可关闭该优化，将所有任务推入可被窃取的本地队列

线程本地存储（TLS）中的数据 Slot

线程本地存储场景下，每个独立线程为 TLS 变量分配的专属存储位置，是 Rust 标准库 std::thread::LocalKey 与第三方 thread_local 库的底层实现细节 。

标准库实现‌：LocalKey 内部通过间接跳转 thunk 函数，为每个线程动态分配专属 Slot 存储 TLS 数据，保证每个线程访问到完全独立的副本，无需任何同步操作

第三方库实现‌：thread_local 库通过分层原子指针桶结构，为每个线程分配唯一的 Slot 索引，实现无锁的 TLS 数据访问，性能优于系统原生 pthread TLS 接口

生命周期规则‌：每个线程首次访问 TLS 变量时，该线程对应的 Slot 会自动执行惰性初始化；线程退出时，Slot 内的数据自动执行 Drop 析构

obs=observation（观测值）的缩写。这是强化学习、机器人、自动驾驶里最常见的变量名之一。ONNX导出的强化学习策略模型很多都把输入节点命名成obs。举个四足机器人例子，Unitree、Isaac Lab、Isaac Gym 里很常见：

obs =[身体角速度 3维

重力方向 3维

12个关节位置

12个关节速度

上一步动作

目标速度]

在 ONNX、Tensor、深度学习里，Shape（形状） 是最最重要的概念之一。可以简单理解为：

Shape 描述了一个张量（Tensor）每个维度有多大，类似于矩阵的维数。如：input: float32[1,3,224,224]，这里面shape就是[1,3,224,224]。`obs`[ ]，float32，shape[ ]`[1, 61]`的意思就是：obs变量是float32类型的61维向量。